Ненецкий автономный округ

Муниципальное образование

«муниципальный район «Заполярный район»

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «муниципальный район «заполярный район»

ОМСК 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1	Паспорт программы	7

2	Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры	11

2.1	Анализ положения муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» в структуре пространственной организации Ненецкого автономного округа	11

2.2	Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	13

2.3	Анализ реализации Схемы территориального планирования муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»	25

2.4	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Характеристика сети дорог муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	26

2.5	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации населения муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». Анализ уровня безопасности дорожного движения	35

2.6	Характеристика работы транспортных средств общего пользования	36

2.7	Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	37

2.8	Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	38

2.9	Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	39

2.10	Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа	40

2.11	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»	41

2.12	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	43

3	Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»	44

3.1	Прогноз социально-экономического и градостроительного развития МО «Муниципальный район «Заполярный район»	44

3.2	Прогноз транспортного спроса муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	47

3.3	Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	49

3.4	Прогноз развития дорожной сети муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»	50

3.5	Прогноз уровня автомобилизации	51

3.6	Прогноз показателей безопасности дорожного движения	52

3.7	Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	53

4	Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры, с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	54

5	Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	55

5.1	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	55

5.2	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	56

5.3	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	57

5.4	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	58

5.5	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	59

5.6	Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа	60

6	Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	61

7	Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	65

8	Предложения по институционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»	67

Введение

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Одним из основополагающих условий развития муниципального образования является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании;

- обеспечение условий для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

5

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов в сфере развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов муниципального образования.

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020-2040 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Наименование: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа Местоположение: 166000, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул. им.А.П. Пырерко, д.7. |
| Разработчик Программы | Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АРТ «Геоника». Местоположение: 644043, г.Омск, ул.Фрунзе, 1, корп.4, офис 404. |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; - создание условий для управления транспортным спросом. Задачи Программы: - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; - увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры | Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности: - финансовое обеспечение исполнения программы - охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением - пассажирооборот общественного автомобильного транспорта - протяженность улично-дорожной сети - обеспеченность парковочным пространством - реконструкция автомобильных дорог местного значения - строительство автомобильных дорог местного значения - уровень автомобилизации населения - обеспеченность населения объектами транспортной инфраструктуры - социальный риск ДТП - транспортный риск ДТП |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия Программы охватывают период 2020 - 2040 год. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные Программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2020-2040 гг. Этапы реализации: 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025-2040 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Всего по Программе: 357 959 282,3 тыс. руб, в том числе: - федеральный бюджет – 42 020 000,0 - окружной бюджет – 8 995 300,0 тыс. руб. - местный бюджет – 6 908 982,3 тыс. руб. - внебюджетные средства – 300 035 000,0 тыс. руб. Объемы финансирования по этапам: 2020 г. – 2 448 290,3 тыс. руб. 2021 г. – 22 967 970,4 тыс. руб. 2022 г. – 102 231 221,6 тыс. руб. 2023 г. – 100 767 400,0 тыс. руб. 2024 г. – 80 808 400,0 тыс. руб. 2025-2040 гг. – 48 736 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. |

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Анализ положения муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» в структуре пространственной организации Ненецкого автономного округа

Транспортный комплекс Ненецкого автономного округа сформирован автомобильным, воздушным, водным транспортом и включает в себя: сеть автомобильных дорог федерального и регионального значения, водные пути, аэропорты и вертолетные площадки, речные порты и пристани; различные организации, осуществляющие деятельность по перевозкам пассажиров, грузов и функционированию транспортного комплекса.

Развитие транспортной системы, повышение экологической безопасности при эксплуатации и содержании автомобилей, а также обеспечение безопасности пассажиров является необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения автономного округа. Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе.

Недостаточна плотность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Резервы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются и на стыках взаимодействия отдельных видов транспорта. Региональная неравномерность развития транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства автономного округа и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы округа. На территории Ненецкого автономного округа 60% населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Очень слабо используется транзитный потенциал территории. Реализация транзитного потенциала НАО возможна при комплексном развитии крупных транспортных коридоров. Увеличение транзита требует качественно нового развития транспортных узлов и терминально-логистических комплексов.

Отсутствие дорог, которые можно использовать круглый год, является главным сдерживающим фактором социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. Территория связана с Большой землей рекой Печера, морским (с г.Архангельск) и воздушным транспортом (с г.Москва, г.Санкт-Петербург и г.Архангельск). Зимой устраиваются автозимники и снегоходные маршруты.

Отсутствие наземных коммуникаций круглогодичного действия, ограниченные сроки морской и речной навигации, наличие зимних дорог – факторы специфики транспортного комплекса региона.

Основные мероприятия по усовершенствованию и развитию транспортной инфраструктуры округа приводятся по видам транспорта с учетом главных федеральных интересов, сосредоточенных на его территории.

Район является крупнейшим муниципальным образованием региона и занимает всю территорию Ненецкого автономного округа, за исключением земель муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Наибольшая протяженность с севера на юг – около 320 км, с запада на восток – 950 км.

В состав района входят межселенные территории и 19 поселений, в том числе 1 городское (рабочий поселок Искателей) и 18 сельских. Всего 42 населённых пункта.

Социально-экономическая характеристика муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Местоположение района обусловливает поступление на его территорию очень малого количества солнечной радиации. Средняя годовая продолжительность солнечного сияния равна 1350ч. (Нарьян-Мар), при этом в зимний период продолжительность солнечного сияния составляет менее 14% годовой. На горизонтальную поверхность при средней облачности за год поступает 1100–1135 МДж/кв.м прямой солнечной радиации. Радиационный баланс за год равен 600-800 МДж/кв.м, с октября по март отрицательный. Период с положительным радиационным балансом в зависимости от широты составляет от 6 до 7 месяцев.

Для Заполярного района характерно такое явление, как полярная ночь, когда солнце не поднимается над горизонтом, уходя в невидимую с этой широты область неба, лежащую южнее небесной параллели. Продолжительность полярной ночи составляет около 20 суток. Полярный день, когда солнце не заходит за горизонт, продолжается около 40 суток.

Количество выпадающих осадков, температура воздуха, величина испарения и другие элементы климата зависят от особенностей циркуляции атмосферы, которая в свою очередь определяется положением территории района по отношению к центрам действия атмосферы (барическим образованиям), которые не постоянны и меняются по сезонам года, определяя направление господствующих ветров.

Территория Заполярного района находится под воздействием арктических и, в меньшей степени, атлантических масс воздуха. С продвижением вглубь материка и с запада на восток увеличивается его континентальность.

Частая смена воздушных масс, перемещение фронтов и связанных с ними циклонов обусловливают неустойчивую погоду. Циклоны, приходящие с Атлантики, обусловливают пасмурную погоду с осадками, теплую зимой и холодную летом, а частые вторжения холодного арктического воздуха в любое время года приводят к резким похолоданиям. Поэтому зимой бывают оттепели, а летом – заморозки.

Температура воздуха. Заполярный район расположен в зоне с отрицательным годовым температурным балансом.

По температурным показателям на территории района выделяются два крупных климатических района: полярный (южная часть территории района) и субарктический (север и восток). Субарктический климатический район разделен на два подрайона, из них западный - с морским климатом, и восточный - с континентальным климатом и суровой зимой.

Полярный климатический район занимает значительную часть территории Заполярного района. На севере граница климатического района проходит севернее поселка Несь по южному берегу Чешской губы, затем от села Нижняя Пеша идет на г.Нарьян-Мар, а дальше к востоку на Хорей-Вер и Хоседа-Хард. Южная граница полярного климатического района совпадает с административной границей Заполярного района. В полярном климатическом районе наблюдаются все четыре времени года, а именно: продолжительная холодная зима (7-8месяцев), очень короткая весна и короткое лето (общей продолжительностью около 2-3месяцев), продолжительная сырая осень (около 2месяцев).

К Субарктическому району относятся северная и восточная части территории Заполярного района, о.Колгуев и о.Вайгач. На юге границей служит северная часть полярного района, на севере моря Ледовитого океана.

Изотерма (-40°С) среднего из абсолютных годовых минимумов температуры воздуха разделяет субарктический климатический район на два крупных подрайона: западный и восточный. Изотерма проходит по реке Печоре на мыс Болванский, восточнее мыса Константиновский на Варандей и дальше на Амдерму.

Западный климатический район характеризуется более мягкой зимой, прохладной длительной весной и такой же осенью. Лето наблюдается не ежегодно.

Восточный климатический район характеризуется наиболее суровым климатом на территории района. Продолжительная морозная зима сменяется прохладной весной, а затем наступает короткое мимолетное лето и длительная осень с неустойчивой погодой.

На климат прибрежных районов заметное влияние также оказывают морские дрейфующие льды и течения, а на климат долины реки Печоры – отепляющее влияние ее вод. Сильное отепляющее влияние на западе территории оказывает одна из ветвей Гольфстрима, почти достигающая побережья в районе полуострова Канин и Чешской губы, в результате чего море здесь даже зимой практически не замерзает.

Заметно снижают температуру воздуха летом в юго-восточной части Печорского моря, у побережья острова Вайгач и Югорского полуострова крупные поля морского пакового льда, часто выносимого в этот район холодным течением из Карского моря.

По направлению с запада на восток и с севера на юг отчетливо проявляются различия в температуре воздуха. На западе территории средняя годовая температура воздуха близка к -1°С, а температура самого холодного месяца – января – не превышает -9°С. На востоке средняя годовая температура воздуха опускается до -9°С, средняя за январь – до -20°С.

Температура воздуха летом заметно изменяется по направлению с севера на юг (от 6 до 13°С в июле) и менее заметно – с запада на восток. Так, на юго-западе территории продолжительность периода со среднесуточной температурой 5°С составляет 100 - 110 дней, тогда как на севере и северо-востоке – всего 72 - 94 дня. Период с температурой воздуха выше 10°С на севере длится 15-18 дней, на юге и юго-западе – 50-55 дней.

Многолетнемерзлые породы. Многолетнемерзлые породы занимают почти всю центральную часть и северо-восточную части района – 95%, в юго-западной части они распространены редкими островами. Мощность многолетнемерзлых пород в Большеземельской тундре изменяется в широком диапазоне и достигает 500м. Температура многолетнемерзлых пород в подзоне сплошного распространения изменяется от - 5°С до -2°С, а в местах с несплошным распространением температура пород выше. В пойме р.Печоры многолетнемерзлые породы отсутствуют.

Атмосферные явления. В зимний период при скоростях ветра более 6 м/сек. возникают метели. Различают общие метели (при выпадении снега и переносе выпавшего) и низовые метели (при переносе ранее выпавшего снега). Наиболее часто метели наблюдаются на побережье и зоне тундры (94-112 дней), вглубь материка они уменьшаются (50-80 дней).

Агроклиматический потенциал. На территории Заполярного района уровень освещенности и влагообеспеченности в вегетационный период вполне достаточен для развития растений. Ограничивающим фактором для выращивания здесь сельскохозяйственных культур является дефицит тепла.

Наибольший дефицит тепла наблюдается на островных и прибрежных материковых частях территории, где суммы средних температур воздуха выше 10°С за летний период составляет всего 400°С. Эта территория относится к арктической агроклиматической зоне и примерно соответствует подзоне арктических и северных (типичных) тундр. Вегетационный период в этой зоне длится менее двух месяцев. В течение всего лета возможны заморозки, при которых температура воздуха и почвы опускается ниже 0°С. Выращивание каких-либо сельскохозяйственных культур в открытом грунте здесь невозможно.

На более южной части территории района, относящейся к субарктической агроклиматической зоне, теплообеспеченность колеблется от 400 до 1000 °С. Вегетационный период здесь несколько увеличивается (до 2,5 месяцев). Однако заморозки здесь также возможны в течение всего лета. Из сельскохозяйственных культур в открытом грунте здесь возможно выращивание ограниченного числа холодостойких скороспелых сортов овощей (редис, шпинат, ранние сорта картофеля), а также кормовых трав.

Наибольшую теплообеспеченность в НАО имеет небольшой участок, расположенный в юго-западной части территории и совпадающий с подзоной северотаежной растительности. Здесь теплообеспеченность колеблется в пределах 1000—1100°С, что позволяет выращивать несколько больший набор сельскохозяйственных культур, в том числе озимую рожь, овес и другие растения.

Углеводородное сырье.

Основным богатством Заполярного района, определяющим перспективы его дальнейшего развития, является углеводородное сырье. Район расположен в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТПП), которая обладает значительными разведанными запасами и прогнозными ресурсами нефти и газа. По запасам нефти провинция занимает 4-е место в России.

Основные нефтяные месторождения открыты в центральной и южной частях провинции в пределах Республики Коми, но углеводородный потенциал НАО оценивается значительно выше. Начальные суммарные ресурсы углеводородного сырья (НСР) Заполярного района составляют 10,6/4,0 млрд.т, что составляет 48% от всех НСР углеводородного сырья Северо-западного региона, в том числе нефть – 8,8/2,7 млрд.т (60%), свободный газ – 1,0 трлн.куб.м, растворенный газ – 0,7/0,2 трлн.куб.м, конденсат – 67/41 млн.т.

На долю НАО приходится 48,3% всех НСР ТПП, в ее недрах сосредоточено 55,5% всех ресурсов нефти и 36,4% свободного газа. В структуре НСР НАО доля нефти – 67%, свободного газа – 26%, остальное приходится на растворенный газ и конденсат.

Ненецкий автономный округ – единственный регион в России, где имеются значительные подготовленные, но до недавнего времени не осваивающиеся запасы углеводородного сырья, что резко отличает его от других регионов нефтедобычи, в которых разведанные запасы нефти уже в значительной мере выработаны. В НАО они выработаны на 3,6% (для сравнения в Ханты-Мансийском автономном округе на 50%).

Согласно принятому нефтегеологическому районированию, территория НАО охватывает северную часть Ижма-Печорской нефтегазоносной области (НГО), северную половину Печоро-Колвинской НГО, большую часть Хоревейской НГО и северо-западную часть Северо-Предуральской НГО, также полностью Варандейско-Адзьвинскую НГО и Малоземельско-Колгуевский самостоятельный нефтегазоносный район.

В Ненецком автономном округе по данным государственного баланса УВ числится 76 месторождений (64 - нефтяных, шесть - нефтегазоконденсатных, одно - газонефтяное, четыре - газоконденсатных, одно - газовое).

Нефть

Нефтегазоносность района приурочена к терригенным и карбонатным отложениям в широком диапазоне от нижнего силура до триаса, но основные разведанные запасы сосредоточены в девонских, каменноугольных и пермских отложениях.

Залежи нефти располагаются в интервалах глубин от 1100 до 5000м, а газа – в более узком диапазоне – от 1800 до 2500м. Большинство месторождений многопластовые.

В Ненецком автономном округе Государственным балансом запасов нефти учтено 71 месторождение (64 нефтяных, 6 нефтегазоконденсатных и 1 газонефтяное) с извлекаемыми запасами нефти категории А+В+С1 843,015млн.т. Остаток запасов, утвержденных ГКЗ, ЦБК и ЦУЗ, составляет 60,52% от учтенных балансом. Из общего количества месторождений 32 с запасами категории А+В+С1 – 540,829млн.т (64,2%) и кат.С2- 384,61млн.т (71,7%) относятся к распределенному фонду недр.

На территории Заполярного района НАО выделяются четыре минерально-сырьевых района: Большеземельский, Северотиманско-Канинский, Югорский, Карский, рассматриваемых в рамке геолого-экономических, которые являются органическими составляющими геолого-экономического районирования Тимано-Североуральского региона.

Большеземельский геолого-экономический район охватывает всю центральную часть Заполярного района и имеет топливно-энергетическую, преимущественно нефтегазовую специализацию.

Кроме месторождений жидких и газообразных углеводородов в его пределах находится Большеземельский сланцевый бассейн с ресурсным потенциалом около 5 млрд.т горючих сланцев (в том числе около 1 млрд.т на Нарьянмарской площади, Приозерное месторождение). Вследствие относительно большой глубины залегания (200-400м) в освоении сланцевых месторождений наиболее эффективными могут быть геотехнологические методы с внутрипластовой переработкой сланцев на технологические компоненты. Очевидно, что горючие сланцы – это сырье на далекую перспективу. Оно будет осваиваться после истощения других энергетических ресурсов.

В западной, особенно, в восточных частях района распространены разновозрастные угленосные отложения, и открыт целый ряд угольных месторождений.

Месторождения Индиго-Сульской группы позднедевонского возраста с суммарным запасом около 0,3 млрд.т могут представить лишь местный интерес и вряд ли могут рассматриваться как объекты освоения в обозримом будущем. То же относится и к месторождениям нижнемеловой формации с ресурсом в 9,5 млрд.т. Препятствием к их освоению является слабая изученность и большие глубины залегания.

Угольные месторождения Карского района (Еръягинское, Лиуръягинское, Табъюское Нонзейскоеи) могут разрабатываться в случае появления близких потребителей энергетических углей. Прогнозные ресурсы Карского угленосного района по категориям Р2 и Р2+Р3 составляют 101,8 млн.т.

В качестве перспективных месторождений для освоения, в обозримом будущем, можно рассматривать Коротаихинского района (Талотинское, Янгарейское, Хейягинское, Нямдинское, Силовское, Пэмбойское), содержащие коксующиеся угли. Они составляют первоочередной резерв для развития Печорского угольного бассейна (в Коротаихинском районе содержится около 20% всех коксующихся углей Печорского угольного бассейна). Запасы углей оценены как прогнозные и составляют 14,2 мрд.т.

То же относится и к месторождениям гряды Чернышева (Верхнероговское, Ватьярское Талбейское, Среднеадзвинское, и др.). Верхнероговское месторождение с разведанными запасами энергетических углей до глубины 600м свыше 3 млрд.т рассматривается как единственный в Печорском бассейне объект для открытой добычи с перспективной мощностью карьеров не менее 50млн.тн в год. Освоение Верхнероговского месторождения методом открытой добычи могло бы стать одним из наиболее амбициозных проектов развития экономики Заполярного района.

При освоении угольных месторождений необходимо оценить возможности нетрадиционного использования углей (производство жидкого топлива, адсорбентов, углеграфитовых материалов, полукоксование и др.), а также извлечение ценных металлов из продуктов их переработки (например, ресурсы германия в углях Коротаихинского района составляют более 140 тыс.т).

Угли региона газоносны. Газы угленосных толщ могут рассматриваться как нетрадиционный источник углеводородного сырья. Прогнозные ресурсы метана, содержащиеся в угольных пластах Коротаихинского района, оцениваются в 415,8 млрд.куб.м.

Большеземельский район характеризуется высокими перспективами на многие виды сырья для производства стройматериалов и материалов для дорожного строительства, основным фактором использования которых является развитие нефтегазовой отрасли.

Представляют серьезный интерес месторождения торфа. Территория Заполярного района НАО выделяется в провинцию мерзлых торфяных месторождений, для которых характерны невысокая заторфованность, преимущественное распространение месторождений небольших размеров. В ее пределах исследованы 18 торфяных месторождений, расположенных в радиусе 15км от г.Нарьян-Мара (9 месторождений с общими ресурсами 2,0 млн.т), в районе пос.Коткино (3 месторождения с общими ресурсами торфа 1,1 млн.т), в районе пос.Нижняя Пеша (2 месторождения с общими ресурсами торфа 1,7млн.т). Общая площадь всех 18 месторождений торфа в границах промышленной глубины торфяной залежи составляет 2974га с запасами и ресурсами торфа 6,8 млн.тн (при 40% влаги). Торфяные залежи сложены преимущественно низинным типом торфа.

Северотиманско-Канинский геолого-экономический район выделяется в пределах Северного Тимана и п-ва Канин. Район экономически не освоен, транспортные условия на суше тяжелые, но он легко доступен морским путем, имеется удобная для строительства порта бухта Индига, к которой существуют проектные варианты железных и автомобильных дорог. Состояние сырьевой базы выяснено приблизительно, но благоприятно оцениваются перспективы на редкие элементы, железо, марганец, титан, золото, алмазы, поделочные и ювелирные камни. В случае выхода к Индиге грузовых и нефтегазотранспорных магистралей минерально-сырьевая проблема этого района может выйти на уровень практического решения. В современном экономическом состоянии Северотиманско-Канинский район может рассматриваться только как источник золота ювелирного, поделочного и коллекционного сырья.

Югорский геолого-экономический район включает о-в Вайгач и северо-западную часть Югорского п-ова, прилегающую к проливу Югорский Шар. В районе имеется крупный пос. Амдерма с аэро- и морским портами и оленеводческий (бывший рудничный) пос. Варнек на Вайгаче. Это единственный район в Ненецком автономном округе, где в 1930-40-х г. функционировала горнорудная промышленность. На полиметаллическом месторождении Раздельном (юг Вайгача) был заложен рудник с пятью шахтами и потенциальной добычей 150-200 тыс.т руды в год. За 1933-1934 г. было добыто 11 тыс.т руды. На месторождении Пайгото велась попутно с разведкой добыча свинца, а на месторождении Соболевском (север Вайгача) – меди. На Амдерминском флюоритовом месторождении (Югорский п-ов) с 1933 по 1940 г. было добыто 405 тыс. т флюоритовой руды.

Югорский район характеризуется высокими перспективами на флюорит, полиметаллы, медь, германий, технический янтарь, поделочно-ювелирное сырье, техническое сырье, стройматериалы и т.п.

Главным видом сырья является флюорит. Прогнозные ресурсы флюорита в группе Амдерминских месторождений – около 2 млн.т. По данным технологической оценки, амдерминский флюорит пригоден для различных потребителей, включая металлургию и оптическую промышленность, а вкрапленные карбонатно-флюоритовые руды Вайгача могут использоваться в качестве шихты в черной металлургии и цементном производстве.

Важнейшей задачей геологических исследований являются глубинные поиски полиметаллических месторождений на Вайгаче и разведка Амдерминского флюоритононого узла. На базе Амдерминского месторождения целесообразно возрождение добычи оптического и технического флюорита, причем не селективно, как это делалось ранее, а комплексно, с последующим сортовым разделением руд. Специализированная добыча оптического флюорита, возможна на небольших месторождениях, комплексная эксплуатация которых нерентабельна.

Освоение района целесообразно начинать на базе пос. Амдермы, но новое строительство нужно переносить на запад, в район о-ва Местного, где инженерно-геологические условия и условия для стоянки судов лучше. Транспортные условия региона достаточно благоприятные (круглогодичная доступность, по крайней мере, западного побережья Вайгача, наличие постоянно «пустого» обратного транспорта из Арктики).

Карский геолого-экономический район выделяется в пределах Пайхойского антклинория. Единственным населенным пунктом на его территории является пос. Кара с оленеводческим и рыболовным направлениями хозяйствования, с небольшим аэропортом. Район перспективен на барит, флюорит, марганец, медь, никель, кобальт, уран, целестин, фосфориты, ювелирное сырье, коллекционные материалы. Наиболее высокие перспективы района определяются марганцем, в первую очередь карбонатными и оксидными рудами, связанными с марганцесодержащими породами фаменского яруса. Прогнозные оценки весьма оптимистичные и определяют ресурсный потенциал более чем в 300 млн.т. Уровень изученности, к сожалению, очень низкий. Известны проявления барита и целестина. Возможно открытие крупных баритовых залежей, переходящих через р. Кару с ее ямало-ненецкой стороны на левый ненецкий берег. Эти залежи содержат практически чистый беспримесный барит, пригодный для химической промышленности, и удобны для открытой разработки. Прогнозные запасы по району – 20-25 млн.т.

Практический интерес могут представлять многочисленные кобальт-никель-медные проявления, связанные с центральнопайхоской трапповой формацией, а также фосфориты. Прогнозные запасы Каро-Силовского фосфоритоносного района – около 35-40 млн.т P2O5.

Особую ценность в Карском районе составляют коллекционные материалы, среди которых известны такие экзотические минералы как юшкинит (первая находка и единственное месторождение в мире), сульванит, кадмиевый и марганцевый сфалерит, вавеллит, бирюза, а также различные породы и руды, импактиты карской астроблемы, различные представители древней флоры и фауны. Транспортно-экономические условия в этом районе тяжелые: нет дорог, удобных для разгрузки бухт и участков побережья. Освоение может осуществляться с г. Воркуты.

На базе всего многообразного комплекса твердых полезных ископаемых в настоящее время имеются все условия для развития высокоэффективной угледобычи, в первую очередь путем открытой разработки Верхнероговского месторождения и коксующихся углей юго-западного Пай-Хоя, а также добыча ювелирного, цветного, поделочного камня, коллекционных материалов, стройматериалов. Достаточно быстро могут быть подготовлены в случае постановки геологоразведочных работ к освоению месторождения флюорита, марганца, барита, определены промышленные перспективы на драгоценные металлы и камни, полиметаллы, никель, кобальт и некоторые другие виды сырья.

Видовое разнообразие и разномасштабность месторождений твердых полезных ископаемых на территории Заполярного района Ненецкого автономного округа определяют необходимость применения различных технологических подходов к их освоению. Наряду с созданием традиционных горнопромышленных комплексов с подземной или открытой добычей руд, необходимо изучить возможность применения неразрушающих поверхность геотехнологических методов с внутрипластовой переработкой руд и извлечением ценных компонентов в растворенном состоянии.

Для разработки средних и малых месторождений наиболее рациональным может стать экспедиционный предпринимательский (артельский, старательский) метод на основе мобильных добывающих, обогатительных и обрабатывающих комплексов. Необходимо подготовить условия для создания и развития нересурсной геоэкономики (геологические экскурсии и экспедиции, геотуризм, прохождение маршрутов древних рудоискателей, музеи и т.п.).

Демографическая ситуация

Численность населения на начало 2018 года составила 19,0 тыс. человек, что ниже уровня предыдущего года на 1,1%. В целом, в период с 2011 года численность населения сократилась на 5,3%. Динамика изменения численности населения в период 2011-2018 гг. представлена ниже на рисунке (Рисунок 1).

Рисунок 1 Динамика численности населения, человек

Максимальное снижение численности населения было зафиксировано в 2013 году -1,3% к уровню 2012 года, минимальное – 0,1% к уровню предыдущего года – в 2016 году.

Несмотря на снижение общей численности населения Заполярного района, численность городского населения растет: в 2018 году численность населения увеличилась на 5% к уровню 2011 года и составила порядка 7,3 тыс. человек.  Численность сельского населения, напротив, снижается: в 2018 году численность составила на 1,4 тыс. человек меньше к уровню 2011 года.

Динамика городского и сельского населения в период 2011-2018 гг. представлена ниже (Рисунок 2).

Рисунок 2 Динамика городского и сельского населения, % от общей численности населения

Так, на начало 2018 года численность городского населения составила 38% от общей численности населения района, численность сельского населения – 62%.

За 2018 год абсолютное снижение численности составило 220 человек, это снижение обеспеченно исключительно миграционной динамикой численности населения, в то время как естественная динамика была положительной.

Естественный прирост населения в муниципальном районе складывается за счет высокой рождаемости (коэффициент рождаемости в 2018 году составил 13,6) и сравнительно низкой смертности (коэффициент смертности – 10,8).

За рассматриваемый период максимальное значение естественного прироста было отмечено в 2012 году – 161 человек, минимальное – 53 человека – в 2018 году.  Среднее значение естественного прироста за период 2011-2018 гг. составило 109 человек. Коэффициент рождаемости превышает коэффициент смертности на 30%-70%.

Миграция населения – это любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением границ муниципального района с целью перемены постоянного места жительства или временного пребывания на территории независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов оно происходит. Рассматривая миграционное движение населения, следует отметить, что отрицательное значение миграции в районе складывается за счет высокого коэффициента выбытия (71,4 на 1000 человек в 2018 году).

Показатели механического движения на протяжении всего рассматриваемого периода носят отрицательный характер. Максимальное значение механической убыли было зафиксировано в 2011 году – 423 человека, минимальное – 147 человек – в 2016 году.

Основную долю миграционного оттока составляет миграция в г. Нарьян-Мар, но с каждым годом увеличивается отток населения и в другие регионы России. Наиболее активный отток населения наблюдается в возрасте 15-19 лет, что обусловлено с выездом к месту учебы; молодые специалисты в возрасте 20-24 года выезжают не так активно, как в более опытном возрасте 25-34 года с целью повышения квалификации, карьерного роста, получения более высокооплачиваемых рабочих мест.

Половозрастная структура населения является важным показателем демографической ситуации. Зная особенности возрастной структуры, можно строить обоснованные предположения о будущих тенденциях рождаемости и смертности, оценивать вероятность возникновения тех или иных проблем в экономической и социальной сферах, прогнозировать спрос на те или иные товары.

Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения трудоспособного возраста (54% от общей численности населения) и моложе трудоспособного возраста (25%), невысокой долей населения старше трудоспособного возраста (21%). Данная возрастная структура способствует естественному воспроизводству населения. На рисунке представлена половозрастная структура населения района на начало 2019 года (Рисунок 3).

Рисунок 3 Половозрастная структура населения, человек

Проанализировав сложившуюся демографическую ситуацию в муниципальном районе можно сделать следующие выводы:

- динамика численности населения в 2011 года имеет траекторию убывающего характера со средним ежегодным сокращением порядка 0,15 тыс. человек;

- естественное движение характеризуется положительной динамикой: за последние 8 лет среднегодовое значение естественного прироста составило 0,1 тыс. человек;

- механическое движение характеризуется отрицательной динамикой и является основополагающей в снижении численности населения;

- возрастная структура благоприятна для обеспечения естественного прироста населения;

- увеличение численности представляется возможным за счет миграционного притока трудовых ресурсов, обусловленного развитием экономического сектора.

Оценка транспортного спроса

Потребность в передвижении называют транспортным спросом. Он выражается в виде пассажиропотоков, грузопотоков, пешеходных потоков, объемов движения и перевозки, общей подвижности населения. При этом вся инфраструктура городского транспорта, подвижной состав и другие составляющие (или комплекс параметров, их характеризующих) - транспортное предложение. Транспортное предложение на прямую воздействует на транспортный спрос, при качественной модернизации транспортной системы или отдельных её элементов всегда наблюдается рост тех или иных показателей транспортного спроса. Транспортный спрос определяется показателями транспортной подвижности населения. Подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении зависит от уровня развития общества, социальной структуры, уклада жизни, характера расселения по территории, культурно-бытовых потребностей, концентрации мест жительства и мест работы, градостроительного развития территории.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения с определенными целями к объектам тяготения. Можно выделить основные группы объектов тяготения:

-	объекты социальной сферы. Учебные - поездки учащихся в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15-25%. Культурно-бытовые - поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

-	объекты трудовой деятельности. Служебные - поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей. Трудовые - поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50-60%.

Передвижение населения на территории муниципального образования имеет сложную комбинированную структуру. Сочетается, как пешеходные, так и транспортные передвижения, включающие в себя индивидуальный и общественный транспорт. Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Анализ реализации Схемы территориального планирования муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

Схема территориального планирования муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» утверждена решением Совета муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа №404-р от 30.05.2013г.

В соответствии с решениями схемы было предусмотрено:

- строительство вертолетной площадки в п.Нельмин Нос;

- строительство вертолетной площадки в д.Волонга;

- строительство автодороги Нарьян-Мар – Тельвиска;

- строительство автодороги Тельвиска – Устье;

- строительство автодороги Нарьян-Мар – Усинск;

- строительство автодороги Мезень - Несь;

- реконструкцию автомобильной дороги Нарьян-Мар - Красное с последующим строительством моста через реку Куя;

- строительство автомобильных дорог круглогодичного действия к населенным пунктам Шойна, Индига, Осколково, а также вахтовым центрам Вангурей, Варандей с выходом на автомобильную дорогу Архангельская область – Несь – Нарьян-Мар – Усинск;

- строительство железных дорог Воркута – Усть-Кара либо Воркута – Амдерма и Сосногорск – Индига (БаренцКомУр);

- строительство морского порта Индига.

Запланированные мероприятия на сегодняшний день в полной мере не реализованы, а строительство автомобильной дороги Мезень-Несь и вовсе не получило своего продолжения в Схеме территориального планирования Архангельской области.

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. Характеристика сети дорог муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических целей. Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.

Эффективное функционирование транспорта, с одной стороны, является необходимым условием жизнедеятельности экономического комплекса и социальной сферы. С другой стороны, экономика и общество формируют потребности в развитии транспортной системы, которая по своим свойствам должна отвечать заданным параметрам потребителей транспортных услуг.

Водный транспорт

На территории Ненецкого автономного округа расположено 3 морских порта: в г.Нарьян-Маре, п.Амдерма и п.Варандей и 16 портопунктов, расположенных в устьях рек, впадающих в Белое, Баренцево и Карское моря.

Морские порты входят в состав ФГБУ "АМП Западной Арктики".

Морской порт в г.Нарьян-Мар одновременно принимает суда морского и речного сообщения, обеспечивая годовой завоз грузов для жизнеобеспечения населения округа. Основные грузы, поступающие в порт – лес, пиломатериалы, кирпич, железобетон, навалочные грузы – уголь, контейнеры. Порт замерзающий, навигация 150-160 дней в году (с июня по ноябрь). Общая длина причальной линии составляет 400м, причалы порта имеют деревянную конструкцию. Водный транспорт в период навигации обеспечивает северный завоз грузов по Северному морскому пути судами смешанного плавания «река-море» из Архангельска и по р.Печора с перевалкой на железнодорожных станциях Печора и Усинск.

Река Печора связывает заполярный край с регионами России, по ней осуществляются перевозки пассажиров и грузов и связь г.Нарьян-Мар с железнодорожным узлом г.Печора. Протяженность судоходных речных путей – свыше 240км.

Вторым морским портом является порт Амдерма, который функционирует в период летней навигации, с июля до начала октября. К причалам могут подойти только буксиры и самоходные баржи с осадкой не более 2-3 метров, поэтому погрузка и выгрузка транспортных судов осуществляется на рейде. Среди них преобладают грузы для снабжения населения, уголь, минерально-строительные, рефрижераторные грузы и горюче-смазочные материалы. Грузы на баржах и понтонах доставляются к 5 причалам общей длиной 449м.

12.09.06г. Совет депутатов Заполярного района НАО на сессии принял решение о присвоении Варандейскому нефтеотгрузочному терминалу компании «Лукойл» наименования «морской порт Варандей». После завершения строительства транспортной, инженерной и социально-бытовой инфраструктуры открыт пункт пропуска через государственную границу (открывается в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ №60).

Морской порт Варандей расположен на побережье Баренцева моря в районе Варандейской губы. Порт предназначен для экспорта морским путем нефти, добываемой на севере Ненецкого автономного округа. Отгрузка нефти на морские суда осуществляется на удалении 22,5 км от берега, через установленный стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал (СМЛОП), к которому с берега подведены две нитки подводного трубопровода, перекачивающего нефть из береговых резервуаров. Оператором нефтяного терминала является ОАО «Варандейский терминал». МЛОП круглогодично принимает наливной флот ледового класса длиной до 258 м, шириной до 34 м и осадкой до 14 м. На восточном берегу пролива Варандейский шар расположен грузовой терминал с причальной стенкой длиной 200 м. Терминал используется для перевалки генеральных грузов в летний период и способен принимать суда с осадкой до 2.6 м, длиной до 120 м, шириной до 15 м.

Существенный недостаток порта заключается в его географическом расположении - это единственный нефтеналивной комплекс, находящийся за полярным кругом. Поэтому из-за сложной ледовой обстановки порт будет принимать только суда с ледокольным сопровождением.

На осуществление морской деятельности и размещение морского потенциала округа большое влияние оказывают природно-климатические условия. В условиях, когда зима длится 5 месяцев в году и еще в течение месяца возможна ледовая проводка судов, округ не имеет постоянной связи с другими регионами страны. Положение усугубляется отсутствием железнодорожного сообщения.

Поэтому жизнедеятельность и экономическое развитие округа напрямую зависит от работы водного транспорта. По Северному морскому пути (далее, СМП) в Нарьян-Мар и Амдерму в навигационный период из Мурманска и Архангельска доставляются в небольших количествах генеральные и продовольственные грузы.

Северный морской путь – главная судоходная магистраль России в Арктике, является международным транспортным коридором. Проходит по морям Северного Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты. Длина от Карских Ворот до бухты Провидения – 5600км, обслуживает порты Арктики и крупных рек, т.е. обеспечивает ввоз топлива, оборудования, продовольствия, вывоз леса, нефти и т.д. Основные порты: Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения. Продолжительность навигации 2-4 месяца (на отдельных участках дольше, с помощью ледоколов).

Основной аргумент России для привлечения западных инвесторов на СМП состоит в том, что арктический маршрут между Азией и Европой значительно короче пути через Индию и Суэцкий канал (6,6тыс.км и 11,4тыс.км соответственно). Сейчас это преимущество не используется из-за того, что западные страховые компании отказываются оценивать риски, связанные с перевозками по СМП.

Общая протяженность внутренних водных путей составляет 387 км, плотность 2,2 км на 1000км. Водный транспорт, несмотря на сезонность работы, в отсутствие сети наземных дорог играет важнейшую роль в перевозках грузов для округа. Основной водной артерией является р.Печора с притоками, которая обеспечивает связь округа с Республикой Коми и выход к железнодорожной сети Российской Федерации.

Муниципальное предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» единственное предприятие, официально осуществляющее перевозку пассажиров, грузов, почты на населенным пунктам Нижнепечорья водным транспортом и оказывающее услуги по обслуживанию пассажиров в здании речного павильона. С 05.01.2018г. движение пассажирских судов между населенными пунктами предприятие стало осуществлять и в межнавигационный период.

У предприятия в наличии 7 единиц водной транспортной техники:

- СВП «Полярник» вместимость 18 чел.;

- СВП «Леопард» вместимость 11 чел.;

- СВП «В.Самойлов» вместимость 18 чел.;

- моторная лодка «ЗР-1» вместимость 11 чел.;

- моторная лодка «ЗР-2» вместимость 11 чел.;

- пассажирский глиссирующий катер «В.Безумов» вместимость 18 чел.;

- катер КС-110-32А «Алексей Калинин» вместимость 30 чел.

В межнавигационный период пассажирские перевозки осуществляются до следующих населенных пунктов: п.Нельмин-Нос, д.Куя, д.Андег, д.Щелино, д.Тошвиска, с.Великовисочное, д.Макарово, с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка, д.Лабожское, с.Тельвиска, п.Красное. В летний период водные перевозки осуществляются до: д.Лабожское, д.Тошвиска, с.Великовисочное, с.Оксино, п.Хонгурей, д.Каменка, с.Коткино, д.Пылемец, с.Тельвиска, д.Макарово, п.Нельмин-Нос, д.Куя, д.Андег, д.Щелино.

Воздушный транспорт

Важнейшую роль в транспортной сети округа играет авиационный транспорт. В условиях отсутствия автомобильных и железных дорог, короткого времени навигации роль воздушного транспорта в условиях округа трудно переоценить. На территории округа представлен двумя основными предприятиями - ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» и ФКП «Аэропорт Амдерма».

Аэропорт Нарьян-Мара расположен в юго-восточной части города в непосредственной близости от городской застройки. Основная искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП) аэропорта протяжением 2560м и шириной 40м класса «В» для самолетов типа ИЛ-18 расположена по направлению запад-восток. Расположение взлетно-посадочной полосы аэропорта и навигационных устройств не обеспечивает безопасность полетов и проживание в городе.

Нарьян-Марское авиапредприятие выполняет грузовые и пассажирские перевозки в населенные пункты округа и обслуживает другие авиакомпании, выполняющие рейсы в Архангельск, Сыктывкар, Москву, Санкт-Петербург, Киров, Уфу.

Вторым по значению авиапредприятием округа является ФКП «Аэропорт Амдерма», является аэродромом совместного базирования с Минобороны РФ. Размеры бетонной взлетно-посадочной полосы составляют 2600м и шириной 50м. Класс аэродрома - IV, что позволяет принимать самолеты 3-4 класса АН-24, АН-26, АН-30, ЯК-40, Л-410 и вертолеты всех типов.

На территории Ненецкого автономного округа существуют также посадочные площадки и вертолетные площадки местных воздушных линий.

Характеристика площадок приведена ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Месторасположение посадочных площадок и вертолетных площадок на территории Ненецкого автономного округа (находящихся в ведении АО "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд")

| № п/п | Посадочная площадка (п/п), вертолетная площадка (в/п) | Размеры, тип покрытия | Тип ВС | Время суток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п/п Лабожское, южнее 50м н.п.Лабожское; в/п юго-западнее 350м н.п.Лабожское | ГВПП 550*60; в/п 20*20 грунт | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь |
| 2 | п/п Коткино, юго-западнее 700м от н.п.Коткино; в/п 450м северо-восточнее н.п.Коткино | ГВПП 550*60; в/п 20*20 бетон | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь |
| 3 | п/п Индига, юго-восточнее 900м от н.п.Индига; в/п 650м юго-восточнее н.п.Индига | ГВПП 550*60; в/п 20*20 грунт | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь |
| 4 | п/п Нижняя Пеша, юго-западнее 2000м от н.п.Нижняя Пеша; в/п №1 и №2 – юго-западнее 500м от н.п.Нижняя Пеша | ГВПП 550*60; в/п №1 20*20 бетон; в/п №2 20*20 К-1Д | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь |
| 5 | п/п Волоковая северо-западнее 200м от н.п.Волоковая; в/п 150м северо-западнее н.п.Волоковая | ГВПП 550*60; в/п 20*20 грунт | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь для вертолетов |
| 6 | п/п Белушье восточнее 350м от н.п.Белушье; в/п 150м восточнее н.п.Белушье | ГВПП 550*60; в/п 20*20 грунт | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь для вертолетов |
| 7 | п/п Снопа восточнее 100м от н.п.Снопа; в/п 50м восточнее н.п.Снопа | ГВПП 550*60; в/п 20*20 грунт | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь для вертолетов |
| 8 | п/п Ома северо-восточнее 600м от н.п.Ома; в/п 550м северо-восточнее н.п.Ома | ГВПП №1 550*60; ГВПП №2 600*60; в/п 20*20 грунт | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь |
| 9 | п/п Вижас юго-восточнее 500м от н.п.Вижас; в/п 550м юго-восточнее н.п.Вижас | ГВПП 550*60; в/п 20*20 грунт | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь для вертолетов |
| 10 | п/п Несь юго-восточнее 200м от н.п.Несь; в/п 150м юго-восточнее н.п.Несь | ГВПП 550*60; в/п 20*20 грунт | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь |
| 11 | п/п Чижа юго-западнее 550м от н.п.Чижа; в/п 250м юго-западнее н.п.Чижа | ГВПП 550*60; в/п 20*20 бетон | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь для вертолетов |
| 12 | п/п Шойна 18/36 (летняя) – 750м южнее н.п.Шойна 04/22 (зимняя) – 350м юго-восточнее н.п.Шойна; в/п 300м южнее н.п.Шойна | ГВПП №1 650*60; ГВПП №2 650*60; в/п 20*20 грунт | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь для вертолетов |
| 13 | п/п Каратайка 300м северо-восточнее н.п.Каратайка; в/п 150м северо-восточнее н.п.Каратайка | ГВПП 550*60; в/п 12*12 грунт | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь |
| 14 | п/п Усть-Кара 700м северо-восточнее н.п.Усть-Кара; в/п 50м северо-восточнее н.п.Усть-Кара | ГВПП 550*60; в/п 12*12 бетон | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь |
| 15 | п/п Хорей-Вер 16/34 (летняя) – 2000м севернее н.п.Хорей-Вер 14/32 (зимняя) – 200м южнее н.п.Хорей-Вер; в/п 100м южнее н.п.Хорей-Вер | ГВПП №1 650*60; ГВПП №2 550*60; в/п 12*12 бетон | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь для вертолетов |
| 16 | п/п Харута северо-восточнее н.п.Харута; в/п 1150м юго-восточнее н.п.Харута | ГВПП 650*60; в/п 12*12 бетон | Ан-2, ТВС-2МС, Ми-8 | день, ночь для вертолетов |
| 17 | п/п Бугрино 270м юго-западнее н.п.Бугрино | 20*20 дерево, железо | Ми-8 | день, ночь |
| 18 | п/п Харьягинский северо-восточнее 4км от н.п.Харьягинский | м/п №6 12*12 – ПАГ-14; м/п №7 12*12 – ПАГ-14; м/п №8 12*12 – ПАГ-14; м/п №9 20*20 – К-1Д; м/п №10 36*36 – ПАГ-14; м/п №11 36*36 – К-1Д; м/п №12 36*36 – К-1Д | м/п 6, 7, 8, 11, 12 – Ми-8; м/п 10 – вертолеты всех типов | день, ночь |

Основными проблемами пассажирских авиаперевозок на территории округа являются: большие расстояния между поселениями, малонаселенность территорий, высокая себестоимость аэропортовых услуг, низкая интенсивность полетов и, как правило, убыточная деятельность авиапредприятий, высокий износ основных фондов наземной авиационной инфраструктуры (вертолетных посадочных площадок), старение парка вертолетов, выполняющих перевозки на внутренних маршрутах.

Для пассажирских авиаперевозок на территории района характерна сезонность, то есть наибольшая востребованность возникает в период распутицы, летних отпусков и праздничных каникул. На такие периоды перераспределяется выполнение авиарейсов по внутрирайонным маршрутам.

Значительное количество вертолетных площадок расположено в районах разработки месторождений, находящихся в частной собственности компаний.

Еще один аэропорт на территории НАО (используемый в целях доставки грузов и людей на месторождения) – аэропорт Варандей. Он способен принимать самолёты третьего класса (Ан-24, Ан-26, Як-40, Л-410 и им подобные) и др. типы ВС 3-4 класса, вертолёты всех типов. Максимальный взлётный вес воздушного судна 25 тонн. Аэропорт используется для доставки вертолётами (авиакомпании «Газпром авиа») персонала на МЛСП «Приразломная», где с 2010 года функционирует вертолётная площадка (в Варандей персонал прибывает на самолётах Ан-24 и Ан-26 из Архангельска и Оренбурга).

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт в Ненецком автономном округе развит слабо. На 1000 кв.км территории НАО приходится 1,8км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, что меньше аналогичного показателя по Российской Федерации.

Автодорожная сеть Ненецкого автономного округа включает в себя дороги общего пользования (федерального и регионального значения) и ведомственные дороги:

- федерального значения:

- А-381 автомобильная дорога общего пользования "Подъездная дорога от г. Нарьян–Мара к аэропорту Нарьян–Мара", III категории, протяженность 4,0 км (с автодорожным мостом протяженностью 94м через р.Качгортинская Курья);

- регионального и межмуниципального значения (в соответствии с Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 475-п от 8.12.2014г.):

- автомобильная дорога Нарьян-Мар - Усинск:

участок Нарьян-Мар-Лая-Вож IV категория -82,515км;

участок п. Харьягинский - граница округа III категория - 38,632км;

участок км 177+468 строящейся дороги – п.Харьягинский – 6,510км;

IV-й участок км 162+497 – км 177+468 – 14,971км;

- автомобильная дорога Нарьян-Мар - Красное III, IV категория - 41,148км;

- автомобильная дорога Нарьян-Мар - Искателей III категория - 7,162км;

- автомобильная дорога Верхняя Пеша – Волоковая V категория - 22,916км;

- автомобильная дорога Нижняя Пеша - Верхняя Пеша V категория - 19,890км;

- автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска: участок г. Нарьян-Мар - съезд к комбинату "Солнышко" IV категория - 0,340км;

- автомобильная дорога по улице Выучейского - 1,091км;

- автомобильная дорога по улице Ленина (участок от пересечения ул. Рыбников до пересечения ул. Выучейского (площадь Ленина)) - 1,443км;

- автомобильная дорога по улице Октябрьская - 0,909км;

- автомобильная дорога по улице Первомайская - 1,063км;

- автомобильная дорога по улице Хатанзейского - 0,856км;

- автомобильная дорога улица Губкина - ПБО - 1,324км;

- автомобильная дорога по улице Озерная - 0,514км;

- автомобильная дорога по улице Строителей-1 - 0,209км;

- автомобильная дорога по улице Ардалина - 0,273км;

- автомобильная дорога по улице Северная - 0,211км;

- автомобильная дорога по улице Монтажников - 0,225км;

- автомобильная дорога переулок Строительный - 0,512км;

- автомобильная дорога по улице Тиманская - 0,262км;

- автомобильная дорога по улице Губкина - 0,257км;

- автомобильная дорога по улице Поморская - 0,350км;

- автомобильная дорога по улице Геологов - 0,298км;

- автомобильная дорога по улице Нефтяников - 0,438км;

- автомобильная дорога по улице Строителей - 0,216км;

- автомобильная дорога по улице Россихина - 0,351км;

- автомобильная дорога по улице Россихина-1 - 0,212км;

- автомобильная дорога по улице Угольная-1,626км;

- автомобильная дорога по улице Молодежная - 0,238км;

- автомобильная дорога переулок Геофизиков - 0,211км;

- автомобильная дорога проезд Песчаный - 0,856км;

- автомобильная дорога переулок Озерный - 0,760км;

- автомобильная дорога по улице Международная - 0,544км;

- автомобильная дорога по улице Дружбы - 0,577км;

- автомобильная дорога переулок Школьный - 0,217км;

- автомобильная дорога проезд улица Нефтяников - улица Губкина - 0,213км;

- автомобильная дорога переулок Арктический - 0,470км;

- автомобильная дорога по улице Солнечная – 0,202км;

- автомобильная дорога переулок Газовиков – 0,843км;

- автомобильная дорога переулок Газовиков-1 – 0,407км;

- автомобильная дорога переулок Газовиков-2 – 0,430км;

- автомобильная дорога по ул.Летняя – 0,480км;

- автомобильная дорога по ул.Летняя-1 – 0,211км;

- автомобильная дорога проезд с ул.Летняя на ул.Юбилейная – 0,055км.

Кроме этого, в границах округа расположено два искусственных дорожных сооружения (автозимника):

- искусственное дорожное сооружение Нарьян-Мар – Усинск – 71км;

- искусственное дорожное сооружение Нарьян-Мар – Тельвиска с ледовой переправой через протоку Казенная Виска – 5,860км.

Таким образом, протяженность автомобильных дорог общего пользования составила 335,313 км, из которых протяженность автомобильных дорог федерального значения – 4км (1,2%), регионального значения – 331,313 км (98,8%).

Важнейшая из дорог – дорога Нарьян-Мар-Лаявож-Харьяга (Нарьян-Мар-Усинск). Эта дорога связывает практически все населенные пункты округа к востоку от Нарьян-Мара, геологические партии и буровые, находится в стадии строительства. Протяженность дороги Нарьян-Мар-Усинск по территории округа составляет порядка 217км.

В 1991-2004гг. введены в эксплуатацию два участка дороги Нарьян-Мар-Усинск протяженностью 97км - Нарьян-Мар-Лая-Вож по нормативам IV категории с гравийным покрытием и граница Республика Коми – пос.Харьягинский 37,7км по нормативам III категории с цементобетонным покрытием. Разрыв между этими участками составляет порядка 83км.

Связь между остальными населенными пунктами осуществляется по автозимникам. Реестр снегоходных маршрутов утвержден постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» НАО №255п от 07.11.2016г. организатором которых является Администрация Заполярного района.

Таблица 2 Реестр снегоходных маршрутов, расположенных на территории муниципального района «Заполярный район», организатором которых является Администрация Заполярного района

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | п.Искателей - д.Куя - д.Андег | 26,5 |
| 2 | п.Нельмин-Нос - д.Андег | 18 |
| 3 | п.Красное - д.Осколково | 15 |
| 4 | п.Красное - д.Куя | 19,5 |
| 5 | с.Тельвиска - д.Макарово | 7 |
| 6 | с.Тельвиска - д.Устье | 20 |
| 7 | п.Искателей - с.Оксино | 50 |
| 8 | с.Оксино - с.Тельвиска | 40 |
| 9 | с.Оксино – п.Хонгурей – д.Каменка | 22,5 |
| 10 | с.Великовисочное - д.Лабожское - д.Пылемец - д.Устье | 54 |
| 11 | с.Великовисочное - д.Тошвиска | 25 |
| 12 | с.Великовисочное - д.Щелино | 19 |
| 13 | с.Коткино - с.Великовисочное | 54 |
| 14 | с.Коткино - п.Индига (до Щучьего озера) | 55 |
| 15 | п.Индига - п.Выучейский - с.Коткино (до Щучьего озера) | 102 |
| 16 | п.Индига - д.Волонга | 110 |
| 17 | с.Нижняя Пеша - д.Белушье - д.Волонга | 58 |
| 18 | с.Нижняя Пеша – д.Верхняя Пеша – д.Волоковая | 44 |
| 19 | с.Нижняя Пеша - д.Снопа | 42 |
| 20 | с.Ома - д.Снопа | 30 |
| 21 | с.Ома - д.Вижас - с.Несь | 100 |
| 22 | с.Несь - д.Чижа | 70 |
| 23 | с.Несь - д.Мгла | 18 |
| 24 | с.Несь - с.Мезень (до границы НАО и Архангельской области) | 23 |
| 25 | п.Шойна - д.Кия - д.Чижа | 90 |
| 26 | п.Искателей - д.Куя (идущий параллельно части маршрута, указанного в строке 1, по противоположному - левому берегу р. Печора) | 20 |

Значительное количество автозимников и снегоходных маршрутов обусловлено сложностью и высокой стоимостью строительства автомобильных дорог круглогодичного действия. Однако значение данных зимних дорог для жителей Заполярного района очень высокое – данные автозимники и снегоходные маршруты служат для развития бизнеса на территории населенных пунктов, а также для развития социальной инфраструктуры.

Автомобильный транспорт сосредоточен, главным образом, в г.Нарьян-Маре и прилегающем рп.Искателей.

Пассажирские перевозки на территории Ненецкого автономного округа осуществляются преимущественно автомобильным транспортом (98,5% пассажиропотока), а также в незначительном объеме – внутренним водным транспортом.

Автомобильные перевозки осуществляется по следующим маршрутам:

- г.Нарьян-Мар – п.Искателей;

- п.Искателей – Аэропорт;

- п.Искателей – п.Красное.

Для дальнейшего развития округа необходимо завершение строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Нарьян-Мар - Усинск". Это сформирует круглогодичную связь с железнодорожным сообщением страны и позволит поставлять и сбывать товары и продукцию.

Исследования интенсивности дорожного движения в муниципальном образовании «Муниципальный район «Заполярный район» НАО не проводились.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации населения муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». Анализ уровня безопасности дорожного движения

В соответствии с данными УМВД РФ по НАО (отдел ГОСАВТОИСПЕКЦИИ) по состоянию на 01.01.2020г. на территории зарегистрировано всего 12995 легковых автомобилей, из них 8841 – в собственности физических лиц, 4154 – в собственности юридических лиц, 208 – в собственности федеральной, субъекта РФ, муниципальной, 10 – в иностранной собственности. Таким образом, уровень обеспеченности населения округа личным транспортом составляет 294 ед. на 1000 жителей.

В настоящее время на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» отсутствуют места концентрации ДТП.

Характеристика работы транспортных средств общего пользования

В Заполярном районе отсутствуют автостанции. Муниципальное предприятие Заполярного района, занимающееся перевозками – МП ЗР «Северная транспортная компания». В г.Нарьян-Мар – Нарьян-Марское АТП (ул. Юбилейная, 22), площадь участка – 2,6 га; на территории АТП имеются крытые стоянки и ремонтные мастерские). На территории района отсутствуют автобусное сообщение между населенными пунктами в виду отсутствия автомобильных дорог. МП ЗР «СТК» и частными фирмами организуются перевозки к населенным пунктам в зимнее время внедорожными транспортными средствами (судном на воздушной подушке, трэколы), в летнее время – катера.

Единственный автобусный маршрут между населенными пунктами – Нарьян-Мар – Красное.

Муниципальное предприятие Заполярного района "Северная транспортная компания" - единственный в Ненецком автономном округе речной пассажирский перевозчик, которая выполняет рейсы в населенные пункты шести муниципальных образований (поселений) Заполярного района НАО - Малоземельского, Андегского, Приморско-Куйского, Тельвисочного, Пустозерского, Великовисочного и Коткинского сельсоветов.

Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

На территории муниципального района тротуары для пешеходов и велодорожки отсутствуют.

Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Обслуживание автозимников осуществляется силами Администрации Заполярного района (Государственное унитарное предприятие Ненецкого автономного округа «Нарьян-Мардорремстрой», а также МП ЗР «Севержилкомсервис»). В составе парка автомобилей компаний сосредоточены машины для различных видов работ – для земляных работ, подъемно-транспортные, дорожно-строительные, машины для благоустройства территорий, грузовой и легковой автотранспорт.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» НАО отсутствуют.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа

Основные решения в части перспектив развития и размещения объектов транспортной инфраструктуры определены в Схеме территориального планирования Заполярного района, а также муниципальной программе «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022г.

Основные решения направлены на поддержание в рабочем состоянии существующих объектов транспортного обслуживания – автомобильных дорог, автозимников, вертолетных площадок, а также на строительство новых – завершение строительства автомобильных дорог – Нарьян-Мар – Усинск, Нарьян-Мар – Тельвиска.

Размещение объектов обслуживания транспорта (автосервис) возможно и необходимо только после завершения строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск. На данной автомобильной дороге необходимы объекты придорожного сервиса и площадки отдыха для транзитного транспорта.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа;

- Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030г.;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017-2022г.;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 15.02.2017 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

В рамках разрабатываемой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа предусматривается реализация и финансирование затрат на мероприятия, которые позволят существенно улучшить состояние транспортной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с бюджетом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» на 2020г. дорожный фонд составляет – 17 814,0 тыс.руб., на 2021г. – 15 047,2 тыс.руб., на 2022г. – 15 649,1 тыс.руб.

Средства муниципального дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» направляются на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Заполярного района и на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских населенных пунктов, осуществляемой за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов сельских поселений Заполярного района.

Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития МО «Муниципальный район «Заполярный район»

Прогнозные темпы экономического развития муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа указаны в Схеме территориального планирования, а также в прогнозе социально-экономического развития Заполярного района на 2020г. и плановый период 2021-2022 годы.

Сельскохозяйственная отрасль является основным источником жизнеобеспечения коренного населения и одной из составляющих экономики Заполярного района.

Приоритетными направлениями развития традиционных видов хозяйственной деятельности и агропромышленного комплекса являются:

создание современной инфраструктуры для производства продукции оленеводства высокого качества;

рациональное использование оленьих пастбищ;

мероприятия по развитию рыбной отрасли в округе;

строительство модульных пунктов по приемке, очистке и хранению дикоросов;

модернизация действующих и строительство новых животноводческих ферм и цехов для переработки молока с целью сохранения и развития отрасли в масштабах, необходимых для обеспечения норм потребления молочных продуктов, произведенных из свежего сырья, увеличения объемов и ассортимента молочной продукции собственного производства;

развитие овощеводства для круглогодичного обеспечения жителей округа овощами закрытого грунта;

стимулирование роста численности хозяйствующих субъектов, представляющих малые формы хозяйствования;

формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

Проектом запланировано размещение следующих объектов сельскохозяйственного назначения:

Андегский сельсовет

д Андег:

строительство рыбоприемного пункта.

Великовисочный сельсовет

с. Великовисочное:

строительство фермы;

строительство цеха по переработке молока;

строительство рыбоприемного пункта;

строительство мини-завода по переработке рыбы.

д. Лабожское:

строительство цеха по переработке молока;

д. Щелино:

строительство овощехранилища.

Канинский сельсовет

с. Несь:

строительство цеха по переработке молока.

Малоземельский сельсовет

п. Нельмин-Нос

строительство рыбоприемного пункта.

Омский сельсовет

с. Ома:

строительство цеха по переработке молока;

строительство рыбоприемного пункта;

Пешский сельсовет

с. Нижняя Пеша:

строительство предприятия по заготовке, переработке, хранению и транспортировке дикорастущей продукции;

строительство рыбоприемного пункта.

Приморско-Куйский сельсовет

п. Красное:

строительство рыбоприемного пункта.

Тельвисочный сельсовет

с. Тельвиска:

строительство фермы КРС;

строительство пункта по сбору и переработке дикорастущего сырья.

Хоседа-Хардский сельсовет

п. Харута:

строительство комплекса по убою и первичной переработке оленей.

Прогноз транспортного спроса муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» НАО разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально – экономического развития региона.

Для развития транспортного комплекса предлагается 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития муниципального района.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории муниципального образования предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также дальнейшие инвестиции предприятий нефтедобывающего комплекса в разработку новых месторождений.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории муниципального района предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию автодорожной сети в муниципальном образовании, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На расчетный срок предусматривается сохранение и поддержание в рабочем состоянии существующей транспортной инфраструктуры – автозимников и снегоходных маршрутов, связывающих населенные пункты между собой и с административными центрами сельсоветов.

В части развития морского транспорта на сегодняшний день разрабатывается проект размещения нового морского порта в районе п.Индига (в районе мыса Большой Румяничный (на момент разработки проекта Схемы территориального планирования Заполярного района данный вариант размещения морского порта считается одним из основных)).

В соответствии со Схемой территориального планирования РФ в области федерального транспорта предусматривается строительство двух новых железнодорожных линий – Сосногорск – Индига и Воркута – Усть-Кара. Данные железные дороги будут иметь грузовой характер работы.

Прогноз развития дорожной сети муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

Основной перспективной задачей в части развития автомобильных дорог является завершение строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск. Недостроенный участок дороги имеет протяженность 65,5 км. Ориентировочный срок завершения строительства 2024г. Данный проект является ключевым объектом строительства участков Северного транспортного коридора Санкт-Петербург – Медвежьегорск – Каргополь – Сыктывкар – Кудымкар – Пермь с подъездом к Воркуте, Нарьян-Мару, Салехарду, Соликамску и решает важную стратегическую задачу для Ненецкого автономного округа - обеспечение доступа к инфраструктурной сети Республики Коми и далее выход на общероссийскую автодорожную сеть. Стратегическая важность данной дороги на федеральном уровне обусловлена необходимостью развития нефтегазового и горнодобывающего комплексов в северных районах Республики Коми, Ненецком автономном округе, на шельфе Баренцева моря, строительства предприятий цветной металлургии, магистральных газопроводов с Тимано-Печорского нефтегазового и Ямальского газового месторождений.

В отношении автомобильных дорог местного значения предусмотрено строительства автомобильной дороги Тельвиска-Устье (после завершения строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар - Тельвиска), и далее организация автозимника с тремя ледовыми переправами по маршруту Устье-Тошвиска с ответвлением на с.Оксино. В случае улучшения экономической ситуации в стране в целом и в регионе в частности вместо данных автозимников рекомендуется устроить автомобильные дороги круглогодичного действия.

Также необходимо осуществлять мероприятия по ежегодному обустройству и содержанию действующих автозимников, особенно имеющие выход в соседние регионы – Архангельскую область, Республику Коми.

Для обслуживания транзитного транспорта, движущегося по автомобильной дороге Нарьян-Мар – Усинск, необходимо предусмотреть размещение объектов обслуживания транспорта и водителей. Согласно п.11.10 СП 34.13330.2012 на автомобильных дорогах с интенсивностью движения от 2000 до 4000 авт./сутки (III категория) число постов на станциях технического обслуживания (с односторонним размещением СТО и расстоянии между объектами до 100км) составит 2-3 поста. Согласно п.11.9 мощность вновь проектируемой автозаправочной станции составит 500 заправок в сутки (при интенсивности движения от 2000 до 3000 авт./сутки). Данные объекты предусмотрено размещать в комплексе с целью удобства их обслуживания и подведения инфраструктуры.

Также на данной автомобильной дороге необходимо предусмотреть площадки отдыха. Для автомобильной дороги III категории – 25-35км и вместимость 10 машино-мест (п. 11.8 СП 34.13330.2012). Проектом предусмотрено размещение 3 площадок отдыха.

Вопрос обеспечения данной автомобильной дороги объектами дорожного сервиса будет решаться собственником данной автомобильной дороги, а также в случае появления инвестора для строительства данных объектов.

Прогноз уровня автомобилизации

Учитывая перспективы изменения протяженностей автомобильных дорог, а также улучшение связанности территории региона расчетный перспективный (к 2040г.) уровень автомобилизации населения составит 300-350 автомобилей на 1000 жителей.

Прогноз показателей безопасности дорожного движения

На территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы. На расчетный срок изменений в области осуществления безопасности дорожного движения не предусматривается.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения незначительны.

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры, с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

По итогам проведенного анализа следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В части развития автомобильных дорог на территории муниципального района предусматривается строительство новых автозимников, а также ежегодное обустройство действующих автозимников. Кроме этого, запланировано завершение строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск с размещением на ней объектов обслуживания транспорта и отдыха водителей.

В части железнодорожного транспорта предусмотрено строительство двух грузовых линий – Воркута – Усть-Кара и Сосногорск – Индига.

В части морского транспорта запланировано строительство нового морского порта вблизи п.Индига.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

С целью качественного, безопасного и комфортного обслуживания населения при пассажирских перевозках в прогнозируемом периоде планируется за счет средств районного бюджета обновить флот МП ЗР "СТК". В 2019 году за счет средств районного бюджета планируется приобретение пассажирского судна КС 110-032А с вместимостью 30 мест. Также в 2019 году, в связи с физическим и моральным износом, выведены из эксплуатации два теплохода: "Ю.Россихин", "Пустозерск" (вместимость каждого - 38 человек). В 2020 году выведут из эксплуатации теплоход "Ясавэй" (вместимость 38 человек).

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Для обслуживания транзитного транспорта, движущегося по автомобильной дороге Нарьян-Мар – Усинск, необходимо предусмотреть размещение объектов обслуживания транспорта и водителей. Согласно п.11.10 СП 34.13330.2012 на автомобильных дорогах с интенсивностью движения от 2000 до 4000 авт./сутки (III категория) число постов на станциях технического обслуживания (с односторонним размещением СТО и расстоянии между объектами до 100км) составит 2-3 поста. Согласно п.11.9 мощность вновь проектируемой автозаправочной станции составит 500 заправок в сутки (при интенсивности движения от 2000 до 3000 авт./сутки). Данные объекты предусмотрено размещать в комплексе с целью удобства их обслуживания и подведения инфраструктуры.

Также на данной автомобильной дороге необходимо предусмотреть площадки отдыха. Для автомобильной дороги III категории – 25-35км и вместимость 10 машино-мест (п. 11.8 СП 34.13330.2012). Проектом предусмотрено размещение 3 площадок отдыха.

Вопрос обеспечения данной автомобильной дороги объектами дорожного сервиса будет решаться собственником данной автомобильной дороги, а также в случае появления инвестора для строительства данных объектов.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения на территории муниципального района не предусматриваются.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Развитие инфраструктуры для грузового транспорта на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа на перспективу не планируется.

Сохраняется существующая схема работы грузового транспорта и транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа

Основными решениями в части проектирования автодорожной сети на территории Заполярного района являются:

- завершение строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск;

- завершение строительства автомобильной дороги Нарьян-Мар – Тельвиска;

- строительство автомобильной дороги Тельвиска – Устье;

- организация автозимника Устье – Тошвиска с ответвлением на Оксино;

- ежегодное обустройство существующих автозимников.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по реализации Программы. Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения муниципального образования «Карский сельсовет».

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, окружного бюджета, местного бюджета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из окружного бюджета определяются после принятия соответствующих программ и подлежат уточнению после формирования окружного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в нижеследующей таблице и включают в себя оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию транспортной инфраструктуры, выполненную на основании приказа № 643 от 30.12.2011г. «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры», либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ.

Таблица 3. Объемы бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025-2040г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В области развития водного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство морского порта в районе п.Индига | 300 000 000,0 | 100 000,0 | 20 000 000,0 | 100 000 000,0 | 100 000 000,0 | 79 900 000,0 | - | ВИ |
| В области развития железнодорожного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство железнодорожной линии Воркута – Усть-Кара (220 км в границах муниципального района) | 26 700 000,0 | - | - | - | - | 100 000,0 | 26 600 000,0 | ФБ |
| Строительство железнодорожной линии Сосногорск – Индига (120 км в границах муниципального района) | 15 320 000,0 | - | - | - | - | 40 000,0 | 15 280 000,0 | ФБ |
| В области развития сети автомобильных дорог и объектов транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Нарьян-Мар - Усинск | 6 710 300,0 | 2 329 300,0 | 2 666 700,0 | 1 714 300,0 | - | - | - | ОБ |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Нарьян-Мар - Тельвиска | 2 285 000,0 | - | 285 000,0 | 500 000,0 | 750 000,0 | 750 000,0 | - | ОБ |
| Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Тельвиска – Устье | 6 500 000,0 | - | - | - | - | - | 6 500 000,0 | МБ |
| Содержание автозимников и снегоходных маршрутов | 27 472,0 | 1 176,3 | 1 223,2 | 1 272,5 | 1 400,0 | 1 400,0 | 21 000,0 | МБ |
| Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет средств фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 381 510,3 | 17 814,0 | 15 047,2 | 15 649,1 | 16 000,0 | 17 000,0 | 300 000,0 | МБ |
| Строительство объектов автосервиса и площадок отдыха на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Нарьян-Мар - Усинск | 35 000,0 | - | - | - | - | - | 35 000,0 | ВИ |

Примечание: ФБ - федеральный бюджет, ОБ - окружной бюджет, МБ - местный бюджет, ВИ - внебюджетные источники.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета муниципального района, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (R) рассчитывается по формуле:

R = Iср/Vфин, где:

Iср - интегральная оценка результативности реализации государственной программы;

Vфин - уровень финансового обеспечения государственной программы.

Интегральная оценка результативности реализации программы определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Iср = ∑j=nj=1ij , где:

ij - показатель оценки выполнения j-го целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов государственной программы.

Показатель оценки выполнения целевого индикатора определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ij = Ij x kj , где:

Ij - индекс результативности целевого индикатора за отчетный период;

kj - весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору.

Индекс результативности целевого индикатора за отчетный период определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

I = ((Ifj - Ibj ) / (Ipj - Ibj )) x 100%, где:

Ifj - фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;

Ibj - базовое значение целевого индикатора - фактическое значение целевого индикатора программы на начало отчетного периода (или значение целевого индикатора программы в случае, если программа не была бы реализована в отчетном периоде);

Ipj - плановое значение целевого индикатора на отчетный период.

Уровень финансового обеспечения программы за отчетный период Vфин определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Vфин = (Vf / Vp ) х 100%, где:

Vf - фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования;

Vp - запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

-	высокий (95%);

-	удовлетворительный (75%);

-	неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения.

Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Таблица 4. Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

| Цель программы | Задачи программы | Предусмотренные мероприятия | Оценка социально-экономической эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие транспортной инфраструктуры по видам транспорта | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | Устройство автомобильных дорог общего пользования местного значения, ежегодное содержание автозимников. Строительство современного морского порта в незамерзающей бухте. Строительство грузовых железных дорог. | Расширение транспортных связей муниципального образования, повышение эффективности транспортного обслуживания и снижения издержек |

Предложения по институционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»

Важнейшим элементом экономического механизма стимулирования инвестиций является создание условий роста инвестиционной активности.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожной карте») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также - Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов поселений и городских округов. Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

Программы комплексного развития имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального района являются:

-	применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

-	координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

-	координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

-	запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

-	разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

-	разработка предложений для региональных исполнительных органов власти, органов власти муниципального района по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры поселений, в состав плана экономики района.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Для обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов) необходимо решение приоритетной задачи институциональных преобразований:	разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей четкое законодательное распределение прав, ответственности и рисков между государством и инвестором, а также определение приоритетных сфер применения государственно-частного партнерства в сфере дорожного хозяйства, в том числе совершенствование законодательства, регулирующего вопросы инвестиционной деятельности в сфере дорожного хозяйства, осуществляемой в форме капитальных вложений.